clc;

clear;

close all;

Fs = 1000;

Fp = 100;

Fst = 150;

Ap = 1;

Ast = 40;

Fn = Fs/2;

Wp = Fp/Fn;

Ws = Fst/Fn;

[n,Wn] = buttord(Wp,Ws,Ap,Ast);

[b,a] = butter(n,Wn,'low');

disp('Filter Order:');

disp(n);

disp('Numerator:');

disp(b);

disp('Denominator:');

disp(a);

figure;

freqz(b,a,1024,Fs);

title('Butterworth Low Pass Filter');