EXP-5

CODE:

clc;

clear;

close all;

% IIR Butterworth filter

[b,a] = butter(4,0.4);

% Unit impulse input

x = [1 zeros(1,99)];

% Direct Form-I

y1 = filter(b,a,x);

% Direct Form-II

y2 = filter(b,a,x);

% Cascade realization using SOS

[sos,g] = tf2sos(b,a);

y3 = g*x;

for k = 1:size(sos,1)

y3 = filter(sos(k,1:3),sos(k,4:6),y3);

end

% Parallel realization

[r,p,k] = residuez(b,a);

y4 = zeros(size(x));

for i = 1:length(r)

y4 = y4 + filter(r(i),[1 -p(i)],x);

end

if ~isempty(k)

y4 = y4 + filter(k,1,x);

end

% Plot responses

figure;

stem(0:99,y1,'b');

hold on;

plot(0:99,y2,'r--');

plot(0:99,y3,'g-.');

plot(0:99,y4,'k:');

grid on;

xlabel('Samples n');

ylabel('Amplitude');

title('IIR Filter Realization Comparison');

legend('Direct Form-I','Direct Form-II', ...

'Cascade','Parallel');

% Display coefficients and errors

disp('Numerator b ='); disp(b);

disp('Denominator a ='); disp(a);

disp('Cascade SOS ='); disp(sos);

disp('Parallel residues ='); disp(r);

disp('Parallel poles ='); disp(p);

fprintf('Cascade error = %g\n',max(abs(y1-y3)));

fprintf('Parallel error = %g\n',max(abs(y1-y4)));

OUTPUT:

Numerator b =

0.0466    0.1863    0.2795    0.1863    0.0466

Denominator a =

1.0000   -0.7821    0.6800   -0.1827    0.0301

Cascade SOS =

1.0000    2.0000    1.0000    1.0000   -0.3290    0.0646

1.0000    2.0000    1.0000    1.0000   -0.4531    0.4663

Parallel residues =

-0.4039 + 0.3123i

-0.4039 - 0.3123i

-0.3461 - 2.3795i

-0.3461 + 2.3795i

Parallel poles =

0.2266 + 0.6442i

0.2266 - 0.6442i

0.1645 + 0.1937i

0.1645 - 0.1937i

Cascade error = 1.16573e-15

Parallel error = 5.27356e-16